Brenner:

H2-O2-Schweißbrenner

Detektionsort:
Laserstrahl durch Flammenmitte ca. 6cm über Mund,




etwas außerhalb des Fokus (ca. 3cm)




scharfer Kegel am Brennermund

Start-Wellenlänge:
500,0 nm
UV: 250,0 nm

Stop-Wellenlänge:

432,0 nm
UV: 216,0 nm

Schrittweite:

0,04 nm

=
0,02 nm im UV

Loopcount:


1701

Camera:


Flamestar II (Full frame), 16 bit
Verstärkung:

8,0 (Gain)

Trigger:


-100,0 microsec. High precision trigger

Delay:


99,7 ns

Width:


300 ns

Kühlung:


14,5 °C

Spektrograph:

100 l/mm

Center:


370 nm

Range:


180nm to 570nm

Entrance slit:

80 ym

Laser:


575 mJ/Puls Infrarot entspricht 180 mJ/Pulse 355nm

Rep.-Rate:

10 Hz

Aquisition Timing:
80 Pulse gemittelt

Pulse energy:
250 nm:
4,6 mJ/pulse




245 nm:
4,6 mJ/pulse
+0,5 mJ 490nm auf Meßgerät




240 nm:
4,5 mJ/pulse
+0,5 mJ 490nm auf Meßgerät




235 nm:
4,1 mJ/pulse
+0,5 mJ 490nm auf Meßgerät




230 nm:
3,9 mJ/pulse
+0,5 mJ 490nm auf Meßgerät




225 nm:
3,6 mJ/pulse




220 nm:
3,0 mJ/pulse




216 nm:
2,5 mJ/pulse

Fokuslinse:

300 mm Brennweite

Polrotator:

Minimum (E-Vektor horizontal Polarisiert), 

Spiegel:

keine Spiegel eingesetzt

Spectrum 1:

Knapp außerhalb der Mitte bis zum Randbereich

Spectrum 2:

Gesamte Flamme
