Datum:


18.05.00

Brenner:


H2-O2 Schweißbrenner

Detektionsort:

Reaktionszone etwas außerhalb des Fokus,





ca. 20 mm über Kegel, in der Reaktionszone,





Sauerstoffzufuhr mittel

Start-Wellenlänge:
502,0 nm
UV: 251,0 nm

Stop-Wellenlänge:

484,0 nm
UV: 242,0 nm

Schrittweite:

0,02 nm
   =
0,01 nm im UV

Loopcount:


901

Verstärkung:

9,7 (Gain)

Delay:


170 ns

Width:


22 ns

Kühlung:


9,9 °C

Spektrograph:

100 l/mm

Center:


390 nm

Entrance Slit:

50 ym

Laser:


450 mJ/Puls Infrarot

Rep.-Rate:


20 Hz

Aquisition Timing:
60 Puse gemittelt

Fokuslinse:


150 mm Brennweite
Kamera:


12 bit, CCD Dynamic range
